Laboratorio: configuración de direcciones IPv6 en dispositivos de red

Este documento está basado en el laboratorio de Cisco Networking Academic en su CCNA-1 disponible en octubre de 2025 denominado 12.9.2 Lab - Configure IPv6 Addresses on Network Devices - ILM. Ha sido adaptado a los equipos disponible en el Laboratorio de Redes del Departamento de Informática y Automática en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.

Este laboratorio incluye también el laboratorio 13.3.2 Lab - Use Ping and Traceroute to Test Network Connectivity – ILM.

# Topología

# Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IPv6 | Longitud de prefijo | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | G0/1 | 2001:db8:acad:1::1 | 64 | N/D |
|  | G0/2 | 2001:db8:acad:a::1 | 64 | N/D |
| R1 | G0/0 | 2001:db8:acad:1::2 | 64 | N/D |
|  | E0/0 | 2001:db8:acad:b::1 | 64 | N/D |
| PC-A | NIC | 2001:db8:acad:a::3 | 64 | fe80::1 |
| PC-B | NIC | 2001:db8:acad:b::3 | 64 | fe80::1 |

# Objetivos

Parte 1: Establecer la topología y configurar los parámetros básicos del router y del switch

Parte 2: Configurar las direcciones IPv6 de forma manual

Parte 3: Verificar la conectividad completa

# Aspectos básicos/situación

En este laboratorio, configurará hosts e interfaces de dispositivos con direcciones IPv6. Emitirá comandos show para ver las direcciones de unidifusión IPv6. También verificará la conectividad de extremo a extremo utilizando los comandos ping and traceroute.

Nota: Los routers que se utilizan en los laboratorios prácticos de CCNA son Cisco 7204VXR con Cisco IOS advipservicesk9-mz.122-33.SRD4. Los switches que se usan son Cisco Cisco Catalyst 3500 Serie XL con Cisco IOS Software (C3500xl-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC5, RELEASE SOFTWARE (fc1)). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router al final de la práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: Asegúrese de que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

Nota: Los sw nuestros (Catalyst 3500 SeiesXL) no tienen IPv6.

# Recursos necesarios

- 2 Routers (Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(33)SRD4, RELEASE SOFTWARE (fc2))

- 2 Switches (Cisco Catalyst 3500XL con Cisco IOS (tm) C3500xl Software (C3500xl-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC5, RELEASE SOFTWARE (fc1))

- 2 PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

- Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola

- Cables Ethernet, como se muestra en la topología

Nota: Las interfaces Gigabit Ethernet en los enrutadores Cisco 4221 tienen detección automática y se puede utilizar un cable directo de Ethernet entre el enrutador y el Equipo 2. Si usa otro modelo de enrutador Cisco, puede ser necesario usar un cable cruzado Ethernet.

# Instrucciones

Parte 1: Cablee la red y configure los routers básicos.

Después de cablear la red, inicializar y volver a cargar los enrutadores, complete lo siguiente:

## Paso 1: Configurar los routers

Asigne el nombre de host y configure los ajustes básicos del dispositivo.

RESPUESTA

## Paso 2: Configure los switches.

Asigne el nombre de host y configure los ajustes básicos del dispositivo.

RESPUESTA

# Parte 2: Configurar las direcciones IPv6 de forma manual

## Paso 1: Asignar las direcciones IPv6 a interfaces Ethernet en el R3.

- Asigne las direcciones IPv6 de unidifusión globales que se indican en la tabla de direccionamiento a las dos interfaces Ethernet en R3 y R1.

RESPUESTA

Nota: La dirección local de enlace (fe80: :) que se muestra se basa en el direccionamiento EUI-64, que utiliza automáticamente la dirección de Control de acceso a medios (MAC) de la interfaz para crear una dirección local de enlace IPv6 de 128 bits.

- Para que la dirección de enlace local coincida con la dirección de unidifusión global en la interfaz, ingrese manualmente las direcciones de enlace local en cada una de las interfaces Ethernet en R3.

Nota: cada interfaz de enrutador pertenece a una red separada. Los paquetes con una dirección link-local nunca salen de la red local, por lo tanto, puede utilizar la misma dirección link-local en ambas interfaces.

RESPUESTA

- Utilice un comando de su elección para comprobar que la dirección local del vínculo se ha cambiado a la link-local.

RESPUESTA

¿Qué dos grupos de multidifusión se han asignado a la interfaz G0/1?

RESPUESTA

## Paso 2: Habilitar el routing IPv6 en el R3.

- En el símbolo del sistema de PC-B, introduzca el comando ipconfig para examinar la información de dirección IPv6 asignada a la interfaz de la PC.

RESPUESTA

¿Se asignó una dirección IPv6 de unidifusión a la tarjeta de interfaz de red (NIC) de PC-B?

RESPUESTA

- Habilite el routing IPv6 en el R3 y R1 por medio del comando ipv6 unicast-routing.

RESPUESTA

- Utilice un comando para comprobar que el nuevo grupo de multidifusión está asignado a la interfaz G0/1. Observe que el grupo de multidifusión de todos los enrutadores (f80::1) ahora aparece para la interfaz G0/1.

Nota: Esto permitirá que las PC obtengan su dirección IP y la información de la puerta de enlace predeterminada automáticamente mediante la Configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC).

RESPUESTA

- Ahora que R3 es parte del grupo de multidifusión de todos los enrutadores F80::1, vuelva a emitir el comando ipconfig en el PC-B y examine la información de la dirección IPv6.

RESPUESTA

¿Por qué el Equipo 2 recibió el prefijo de routing global y la ID de subred que configuró en R3?

RESPUESTA

- Permitir la conectividad entre los PCs

RESPUESTA

## Paso 4: Asignar direcciones IPv6 estáticas a las PC.

- Abra la ventana Propiedades de Ethernet en cada PC y asigne el direccionamiento IPv6.

RESPUESTA

- Compruebe que ambos equipos tienen la información correcta de la dirección IPv6. Cada PC debe tener dos direcciones IPv6 globales: una estática y una SLAC

RESPUESTA

# Parte 3: Verificar la conectividad completa

Desde PC-A haga ping a fe80::1. Esta es la dirección local de enlace asignada a G0/2 en R3.

Del PC-A haga ping a la interfaz de administración del S99.

Utilice el comando tracert en PC-A para verificar que haya conectividad completa con el PC-B. De PC-B haga ping al PC-A.

Desde PC-B, haga ping a la dirección local de enlace para G0/1 en R3.

Nota: Si no se establece la conectividad de extremo a extremo, solucione los problemas de sus asignaciones de dirección IPv6 para verificar que ingresó las direcciones correctamente en todos los dispositivos.

RESPUESTA

# Preguntas de reflexión

- ¿Por qué se puede asignar la misma dirección local de enlace, fe80::1, a ambas interfaces Ethernet en R3?

RESPUESTA

- ¿Cuál es la ID de subred de la dirección IPv6 de unidifusión 2001:db8:acad::aaaa:1234/64?

RESPUESTA

# Configure una tabla de host IP en el router R3 y R1.

RESPUESTA

# Indique a los PCs que su DNS es R3 o R1

RESPUESTA

  - Utilizar el comando ping para realizar pruebas de red básicas

En la parte 2 de esta práctica de laboratorio, utilice el comando ping para verificar la conectividad completa. Ping funciona mediante el envío de paquetes de solicitud de eco del protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) al host de destino y la espera de una respuesta del ICMP. Puede registrar el tiempo de ida y vuelta y cualquier pérdida de paquetes o bucles de encaminamiento.

Los paquetes IP tienen una vida útil limitada en la red. Los paquetes IP utilizan un valor de campo de encabezado Tiempo de vida (IPv4) o Límite de salto (IPv6) de 8 bits que especifica el número máximo de saltos de capa tres que se pueden recorrer en la ruta a su destino. Los hosts de una red establecerán su propio valor de 8 bits con un valor máximo de 255.

Por lo tanto, cada vez que un paquete IP llega a un dispositivo de red de capa tres, este valor se reduce en uno antes de que se reenvíe a su destino. Por lo tanto, si este valor llega a cero, el paquete IP se descarta.

Examinará los resultados con el comando ping y las opciones de ping adicionales que están disponibles en las PC con Windows y en los dispositivos Cisco.

    - Use el comando ping extendido en la PC-A.

El comando ping predeterminado envía cuatro solicitudes de 32 bytes cada una. Espera 4000 milisegundos (4 segundos) la devolución de cada respuesta y, luego, muestra el mensaje “Request timed out (Tiempo de espera agotado)”. Se puede ajustar el comando ping para resolver los problemas de una red.

      - En el símbolo del sistema, escriba ping y presione Entrar.

RESPUESTA

      - Mediante la opción –t, haga ping a R3-G1 (172.17.0.121) para verificar que R3-G1 sea accesible.

RESPUESTA

Para ilustrar los resultados cuando no se puede acceder a un host, desconecte el cable entre el router R1 y PC-B, o apague la interfaz g0/0 en el router R1.

RESPUESTA

Mientras la red funciona correctamente, el comando ping puede determinar si el destino respondió y cuánto tardó en recibir una respuesta del destino. Si existe un problema de conectividad de red, el comando ping muestra un mensaje de error.

Vuelva a conectar el cable Ethernet o active la interfaz GigabitEthernet 0/0 en el router R1 (utilizando el comando no shutdown) antes de continuar con el paso siguiente. Después de 30 segundos aproximadamente, el ping debería volver a ser correcto.

RESPUESTA

      - Presione Ctrl+C para detener el comando ping.

      - Los pasos anteriores se pueden repetir para la dirección IPv6 para obtener el mensaje de error ICMP.

      - ¿Qué mensajes de error de ICMP recibió?

RESPUESTA

      - Active la interfaz GigabitEthernet 0/0 en el router R1 (utilizando el comando no shutdown) antes de pasar al siguiente paso. Después de 30 segundos aproximadamente, el ping debería volver a ser correcto.

RESPUESTA

Cerrar símbolo del sistema

    - Probar la conectividad de red desde R1 por medio de dispositivos Cisco.

El comando ping también está disponible en los dispositivos Cisco. En este paso, el comando ping se examina con el router R1 y el switch S1.

      - Ping External en la red externa usando la dirección IP de 172.17.0.122 desde el router R1.

RESPUESTA

El signo de exclamación (!) indica que el ping se realizó correctamente desde el router R1 a Externo. El viaje de ida y vuelta dura un promedio de 1 ms sin pérdida de paquetes, como indica una tasa de éxito del 100%.

      - Debido a que se configuró una tabla de host local en el router R1, puede hacer ping a R1-G1 en la red externa utilizando el nombre de host configurado desde el router R1.

Nota: El nombre de host no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede sustituir el nombre de host por la dirección IP si lo desea en R1 en este laboratorio.

RESPUESTA

#### Pregunta:

¿Cuál es la dirección IP utilizada?

RESPUESTA

Existen más opciones para el comando ping. En la CLI, escriba ping y presione Entrar. Use ipv6 como protocolo. Entrada 2001:db8:acad:1::2 o externa para la dirección IPv6 de destino. Presione Enter para aceptar el valor predeterminado para otras opciones.

RESPUESTA

      - Puede utilizar un ping extendido para tareas de observación cuando hay un problema de red. Inicie el comando ping a 2001:db8:acad:1::2 con una repetición de un conteo de 50000. Luego, desconecte el cable entre el router R1 y EXTERNAL o apague la interfaz GigabitEthernet 0/0 en el router R1.

      - Vuelva a conectar el cable Ethernet o active la interfaz GigabitEthernet 0/0 en el router R1 después de que los signos de exclamación (!) Hayan sido reemplazados por la letra U y puntos (.). Después de 30 segundos aproximadamente, el ping debería volver a ser correcto. Si lo desea, presione Ctrl+Mayús+6 para detener el comando ping.

RESPUESTA

La letra U en los resultados indica que no hay posibilidad de conexión a un destino. El router R1 recibió una unidad de datos de protocolo de error (PDU). Cada punto (.) en la salida indica que el ping agotó el tiempo de espera mientras esperaba una respuesta de Externalv6G0-0. En este ejemplo, el 1% de los paquetes se perdieron durante la interrupción de la red simulada.

Nota: también puede utilizar el siguiente comando para obtener los mismos resultados:

R1# ping 172.17.0.122 repeat 10000

o

R1# ping 2001:db8:acad:1::2 repeat 10000

Cerrar la ventana de configuración

El comando ping es extremadamente útil para solucionar problemas en la conectividad de red. Sin embargo, no puede indicar la ubicación del problema cuando un ping no se realiza correctamente. El comando tracert (o traceroute) puede mostrar la latencia de la red y la información sobre la ruta.

  - Utilizar los comandos tracert y traceroute para realizar pruebas de red básicas

En las PC y los dispositivos de red, existen comandos para rastrear las rutas. En las PC con Windows, el comando tracert utiliza mensajes de ICMP para rastrear la ruta hacia el destino final. En dispositivos Cisco y PC del estilo de Unix, el comando traceroute utiliza los datagramas del protocolo de datagramas de usuario (UDP) para rastrear las rutas hacia el destino final.

En la parte 3, examinará los comandos traceroute y determinará la ruta de un paquete hasta el destino final. Utilizará el comando tracert en las PC con Windows y el comando traceroute en los dispositivos Cisco. También examinará las opciones disponibles para ajustar los resultados de traceroute.

    - Use el comando tracert de PC-A a R1-G1.

      - En Command Prompt (Símbolo del sistema), escriba tracert 172.17.0.122.

Abra un símbolo del sistema.

RESPUESTA

Los resultados de tracert indican que la ruta de PC-A a Externalv4G0-0 es de PC-A a R1 a Externalv4G0-0. La ruta a Externalv4G0-0 recorrida a través de dos saltos de router hasta el destino final de Externalv4G0-0.

    - Explorar opciones adicionales para el comando tracert.

      - En el símbolo del sistema, escriba tracert y presione Enter para ver las opciones disponibles.

RESPUESTA

      - Utilice la opción -d. Observe que la dirección IP de 172.17.0.122 no se resuelve como R1-G1.

RESPUESTA

    - Utilizar el comando traceroute del router R1 a R1-G1.

En el símbolo del sistema, escriba traceroute 172.17.0.122 o traceroute 2001:db8:acad:1::2 en el router R1. Los nombres de host se resuelven porque se configuró una tabla de hosts IP locales en el router R1.

Abrir la ventana de configuración

RESPUESTA

    - Utilizar el comando traceroute del switch S99 a R1-G1.

En el switch S1, escriba traceroute 172.17.0.122 o traceroute 2001:db8:acad:1::2. Los nombres de host no se muestran en los resultados del comando traceroute porque no se configuró una tabla de hosts IP locales en este switch.

Abrir una ventana de configuración

RESPUESTA

El comando traceroute tiene opciones adicionales. Puede utilizar el símbolo ? o, simplemente, presionar Enter después de escribir traceroute en la petición de entrada para explorar estas opciones.

En el siguiente enlace, se proporciona más información sobre los comandos ping y traceroute para dispositivos Cisco:

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_tech_note09186a00800a6057.shtml

  - Solucionar problemas de la topología

    - Desde la red R1, use los comandos ping y tracert o traceroute para solucionar y corregir el problema en la red R1.

      - Utilice los comandos ping y tracert desde la PC-A.

Puede utilizar el comando tracert para determinar la conectividad de red completa. Este resultado de tracert indica que la PC-A puede alcanzar su gateway predeterminado de 172.17.0.65, pero la PC-A no tiene conectividad de red con External.

RESPUESTA

Una forma de localizar el problema de red es hacer ping a cada salto de la red a EXTERNAL. Primero determine si PC-A puede alcanzar la interfaz g0/0 del router R1 con una dirección IP 172.17.0.10.

RESPUESTA

La PC-A puede llegar al router R1. Según los resultados exitosos de ping de la PC-A al router R1, el problema de conectividad de red es con la red 172.17.0.65/24. Haga ping al gateway predeterminada a Externo, que es la interfaz Ethernet0/0 del router R1.

RESPUESTA

La PC-A no puede alcanzar la interfaz Ethernet0/0 del router R1, como lo muestran los resultados del ping.

Los resultados de tracert y ping concluyen que la PC-A puede llegar al router R1, pero no a Externalv4G0-0 o Externalv4E0-0 o al gateway predeterminado para Externalv4E0-0.

Cerrar símbolo del sistema

      - Utilice los comandos show para examinar las configuraciones en ejecución del router R1.

Abrir la ventana de configuración

RESPUESTA

      - Verifique que la PC-A pueda hacer ping y tracert a R1-G1.

Abrir símbolo del sistema

RESPUESTA

Cerrar símbolo del sistema

Nota: se pueden obtener los mismos resultados con los comandos ping y traceroute desde la CLI en el router R1 y el switch S99 después de verificar que no haya problemas de conectividad de red en la red 172.17.0.0/24.

  - Ahora repita el proceso de conectividad IPv6. Nota: Si encuentra una dirección IPv6 incorrecta, deberá eliminarla porque no se sustituye por un nuevo comando ipv6 address.

RESPUESTA

- Preguntas de reflexión

  - ¿Qué podría evitar que las respuestas de los comandos ping o traceroute lleguen al dispositivo de origen, además de problemas de conectividad de red?

RESPUESTA

  - Si hace ping a una dirección inexistente en la red remota, como 122.17.0.70, ¿cuál es el mensaje que muestra el comando ping? ¿Qué significa esto? Si hace ping a una dirección de host válida y recibe esta respuesta, ¿qué debe revisar?

RESPUESTA

  - Si hace ping de una PC con Windows a una dirección que no existe en ninguna red de la topología, como 172.17.0.3, ¿qué mensaje mostrará el comando ping? ¿Qué significa este mensaje?

RESPUESTA

  - ¿Cuál es el valor TTL IPv4 establecido en el host de Windows? ¿Cuál es el valor TTL IPv4 establecido en un dispositivo Cisco?

RESPUESTA

  - ¿Cuál es el valor del límite de saltos IPv6 establecido en el host de Windows? ¿Cuál es el valor del límite de saltos IPv6 establecido en un dispositivo Cisco?

RESPUESTA

# Tabla resumen de las interfaces de router

| Modelo de router | Interfaz Ethernet | Interfaz GigabyteEthernet #1 | Interfaz GigabyteEthernet #2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7200 series VXR (R3) | No tiene | GigabyteEthernet0/1(G0/1) | GigabyteEthernet0/2(G0/2) |
| 7200 series VXR (R1) | Ethernet 0/0 (E0/0) | GigabyEthernet0/0(G0/0) | No tiene |

Nota: Para conocer la configuración del router, observe las interfaces para identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, aunque puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo de esto. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en un comando de Cisco IOS para representar la interfaz.

# Tabla de comandos

| Comando | Utilidad | Ejemplo de uso y salida |
| --- | --- | --- |
| Enable | Habilitar root | S99>enable S99# |
| interface VLAN 1 | Acceder a la interfaz VLAN 1 | S99(config)# interface Vlan 1 S99(config-if)# |
| Config t o configure terminal | Configuración global | S99#config t S99#configure terminal S99(config)# |
| ip default-gateway <direccionIP> | Cambiar la dirección de la puerta de enlace | S99(config-if)# ip default-gateway 172.17.0.1 S99(config-if)# |
| Ip address <direccionIP> <mascara de red> | Cambiar IP a un switch | S99(config-if)#ip address 172.17.0.2 255.255.255.0 |
| Ip route <direciónIPDestino> <máscaraSubred> <direcciónIPSiguienteSalto> | Para hacer enrutamiento a las direcciones que se pongan | R3(config) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.0.122 |
| Hostname <nombre> | Cambia el nombre del switch | S99# hostname S99 S99# |
| Show interfaces vlan <id> | Muestra la configuración de las interfaces de la vlan | S99#show interfaces vlan 1 VLAN1 is up, line protocol is up Hardware is CPU Interface, address is 0006.285a.f840 (bia 0006.285a.f840) Internet address is 172.17.0.2/24 … |
| wr | Guardar la configuración | S99#wr Building configuration... [OK] |
| No shutdown | Levantar el puerto | S99(config-if)# no shutdown S99(config-if)# |
| End | Para salir de la configuración | S99(config-if)# end S99# |
| Ping <direccionIP> | Verifica si hay conexión con un dispositivo, o DNS | PS C:\Users\labredes> ping 172.17.0.2 Haciendo ping a 172.17.0.2 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 172.17.0.2: bytes=32 tiempo=55ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.2: bytes=32 tiempo=44ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.2: bytes=32 tiempo=29ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.2: bytes=32 tiempo=12ms TTL=255 Estadísticas de ping para 172.17.0.2: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 12ms, Máximo = 55ms, Media = 35ms |
| no ip domain-lookup | Evitar búsquedas DNS no deseadas | S99(config)# no ip domain-lookup S99(config)# |
| line console 0 login password labredes | Escoge la línea de consola 0, se requiere inicio de sesión con la contraseña labredes para el usuario | S99(config)# line console 0 S99(config-line)# login S99(config-line)# password labredes S99(config-line)# |
| logging synchronous | Si se genera un mensaje por algún evento mientras, se está tecleando un comando, el mensaje se mostrará posteriormente | S99(config-line)# logging synchronous S99(config-line)# |
| enable secret labredes | Para establecer la contraseña labredes al usuario root | S99(config)# enable secret labredes S99(config)# |
| line vty 0 4 | Acceder a las cinco primeras líneas de configuración de terminal, para acceso remoto | R3(config)#line vty 0 4 R3(config-line) |
| line vty 0 15 | Acceder a las 15 lineas de configuración de terminal, para acceso remoto | R3(config)#line vty 0 15 R3(config-line) |
| service password-encryption | Cifra las contraseñas | R3(config)# service password-encryption R3(config)# |
| banner motd $$ | Pone un mensaje ante de iniciar sesión | R3(config)# banner motd $mensaje$ R3(config)# |
| interface G0/1 o Gigabyte0/1 | Acceder a la interfaz Gigabyte del router | R3(config)#interface G0/1 o Gigabyte0/1 R3(config-if)# |
| description | Pone una descripción a una interfaz de red | R3(config-if)#description Equipo 2 R3(config-if)# |
| ip ssh version 2 | Habilitar ssh versión 2 | R3(config)#ip ssh version 2 |
| ip domain-name | Para poner un nombre de dominio | R3(config)#ip domain-name line vty 0 4labredes.usal.es |
| crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 | Genera una clave para la conexión remota | R3(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 |
| username labredes privilege 15 secret labredes | Poner nombre de usuario con la contraseña y su número de prvilegio es para acceso remoto | R3(config)#username labredes privilege 15 secret labredes |
| transport input ssh | Activar el método de transporte para ssh | R3(config-line)#transport input ssh R3(config-line)# |
| transport input telnet | Activar el método de transporte para telnet | S99(config-line)#transport input telnet S99(config-line) |
| login local | Para iniciar sesión en una conexión remota de manera local | R3(config-line)#login local R3(config-line)# |
| Ip route <direciónIPDestino> <máscaraSubred> <direcciónIPSiguienteSalto> | Para hacer enrutamiento a las direcciones que se pongan | R3(config) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.0.122 |
| show sdm prefer | Para ver que direccionamiento soporta el switch | S99#show sdm prefer |
| sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default | Asignar la plantilla dual-ipv4-and-ipv6 en S99 | S99(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default |
| ipv6 enable | Habilitar IPv6 | R3(config-if)# ipv6 enable |
| ipv6 unicast-routing | Habilitar IPv6 | R3(config)# ipv6 unicast-routing |
| ipv6 address <direccionIP> | Asignar dirección IPv6 | R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64 |
| ipv6 address <direccionIP> link-local | Para asignar un vínculo ipv6 a la red local | R3(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local |
| show ipv6 interface | Ver todas las interfaces IPv6 configuradas | R3#show ipv6 interface GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1 … |
| ip host <nombre><IP> | Dar nombre a una ip | R3(config)#ip host R1-G1 172.17.0.121 |
| show hosts | Para mostrar los nombres de los equipos y su IP | R1#show hosts Default domain is labredes.usal.es Name/address lookup uses static mappings Codes: UN - unknown, EX - expired, OK - OK, ?? - revalidate temp - temporary, perm - permanent NA - Not Applicable None - Not defined Host Port Flags Age Type Address(es) Externalv4G0-0 None (perm, OK) 0 IP 172.17.0.122 Externalv4E0-0 None (perm, OK) 0 IP 172.17.0.65 |
| Ping <dir o nombre>repeat <numero> | Para repetir los ping hasta el número que se ponga | R1# ping 2001:db8:acad:1::2 repeat 10000 |
| Traceroute | Muestra la información de la red y la ubicación de la ruta | PS C:\Users\labredes> tracert 2001:db8:acad:1::2 Traza a 2001:db8:acad:1::2 sobre caminos de 30 saltos como máximo. 1 <1 ms <1 ms <1 ms 2001:db8:acad:a::1 2 1 ms <1 ms <1 ms 2001:db8:acad:1::2 |