Lab - Configuración de OSPFv2 básico de área única

Topología

# Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/1 | 10.53.0.1 | 255.255.255.0 |
| R1 | Loopback1 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 |
| R2 | G0/0/1 | 10.53.0.2 | 255.255.255.0 |
| R2 | Loopback1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |

# Objetivos

Parte 1: Crear la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: Configurar y verificar OSPFv2 de área única para el funcionamiento básico

Parte 3: Optimizar y verificar la configuración OSPFv2 de área única

# Antecedentes/Escenario

Se le ha encomendado la tarea de configurar la red de una pequeña empresa mediante OSPFv2. R1 alojará una conexión a Internet (simulada por la interfaz Loopback 1) y compartirá la información de ruta predeterminada a R2. Después de la configuración inicial, la organización ha pedido que se optimice la configuración para reducir el tráfico de protocolo y garantizar que R1 siga controlando el enrutamiento.

Nota: El enfoque de enrutamiento estático utilizado en este laboratorio es evaluar su capacidad para configurar y ajustar OSPFv2 en una configuración de área única/simple. Es posible que este enfoque utilizado en este laboratorio no refleje las mejores prácticas en redes.

Nota: Los routers utilizados con los laboratorios prácticos de CCNA son Cisco 4221 con Cisco IOS XE versión 16.9.4 (universalk9 image). Los switches utilizados en los laboratorios son Cisco Catalyst 2960s con Cisco IOS Release 15.2 (2) (imagen lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router al final de la práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: Asegúrese de que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

# Recursos necesarios

2 Router (Cisco 4221 con imagen universal Cisco IOS XE versión 16.9.3 o comparable)

2 switches (Cisco 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2), lanbasek9 image  o comparable)

1 PC (Windows 7 u 8 con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola

Cables Ethernet, como se muestra en la topología

# Instrucciones

## Construir la red y configurar ajustes básicos de los dispositivos

### Realizar el cableado de red como se muestra en la topología

Conecte los dispositivos como se muestra en la topología y realice el cableado necesario.

### Configure los parámetros básicos para cada router.

Abra la ventana de configuración

Asigne un nombre a cada router.

Inhabilite la búsqueda DNS, para evitar que el router intente traducir los comandos mal introducidos como si fueran nombres de host.

Asigne class como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.

Asigne cisco como la contraseña de la consola y habilite el inicio de sesión.

Asigne cisco como la contraseña de VTY y habilite el inicio de sesión.

Cifre las contraseñas de texto sin formato.

Cree un aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.

Guarde la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

### Configure los parámetros básicos para cada switch

Asigne un nombre de dispositivo al switch..

Inhabilite la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos mal introducidos como si fueran nombres de host.

Asigne class como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.

Asigne cisco como la contraseña de la consola y habilite el inicio de sesión.

Asigne cisco como la contraseña de VTY y habilite el inicio de sesión.

Cifre las contraseñas de texto sin formato.

Cree un aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.

Guarde la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio

Cerrar la ventana de configuración

## Configure y verifique la operación básica de OSPFv2

### Configure las direcciones de interfaz y OSPFv2 básicas en cada router.

En cada router, configure las direcciones de las interfaces, como se muestra en la tabla de direcciones.

Abra la ventana de configuración

Ingrese al modo de configuración OSPF del router con la ID de proceso 56.

Configure un router ID estático para cada router (1.1.1.1 para R1, 2.2.2.2 para R2).

Configure una sentencia de red para la red entre R1 y R2 asígnela al área 0.

Sólo en R2, agregue la configuración necesaria para anunciar la red Loopback 1 en el área OSPF 0.

Verifique que OSPFv2 esté operativo entre los enrutadores. Ejecute el comando para verificar que R1 y R2 hayan formado una adyacencia.

#### Pregunta:

- ¿Cuál router es el DR? ¿Qué router es el BDR? ¿Cuál es el criterio de selección?

En R1, ejecute el comando show ip route ospf para verificar que la red Loopback1 de R2 está presente en la tabla de enrutamiento. Observe que el comportamiento predeterminado de OSPF es anunciar una interface loopback como una ruta de host, usando una máscara de 32 bits.

Desde R1, haga un ping a la dirección de interfaz Loopback 1 de R2.  El ping debe ser correcto.

Cierre la ventana de configuración

## Optimice la configuración de the OSPFv2

### Implemente varias mejoras en cada router.

Abra la ventana de configuración

En R1, configure la prioridad OSPF de la interfaz G0/0/1 en 50 para asegurarse de que R1 es el Router Designado (DR).

Configure los temporizadores OSPF en el G0/0/1 de cada router para un temporizador de saludo de 30 segundos.

En R1, configure una ruta estática predeterminada que utilice la interfaz Loopback 1 como interfaz de salida. Luego, propague la ruta predeterminada dentro de OSPF. Nótese el mensaje de la consola después de establecer la ruta predeterminada.

Sólo en R2, agregue la configuración necesaria para que OSPF trate Loopback 1 como una red punto a punto. Esto resulta en OSPF advertising Loopback 1 usando la máscara de subred de la interfaz.

Sólo en R2, agregue la configuración necesaria para evitar que los anuncios OSPF se envíen a la red Loopback 1.

En cada router, cambie el ancho de banda de referencia a 1Gbs. Después de esta configuración, reinicie OSPF con el comando clear ip ospf process. Nótese el mensaje de la consola después de configurar el nuevo ancho de banda de referencia.

### Verifique que las mejoras de OSPFv2 estén configuradas.

Ejecute el comando show ip ospf interface g0/0/1 en R1 y compruebe que la prioridad de la interfaz se ha establecido en 50 y que los intervalos de tiempo son Hello 30, Dead 120 y el Tipo de Red predeterminado es Broadcast.

En R1, ejecute el comando show ip route ospf para verificar que la red Loopback1 de R2 está presente en la tabla de enrutamiento. Observe la diferencia en la métrica entre esta salida y la salida anterior. También tenga en cuenta que la máscara es ahora de 24 bits en comparación con los 32 bits anunciados anteriormente.

On R2, issue the show ip route ospf command. La única información de enrutamiento OSPF debería ser la ruta predeterminada, que R1 se está propagando.

Desde R2, haga ping a la dirección de interfaz Loopback de R1. El ping debe ser correcto.

#### Pregunta:

¿Por qué el costo OSPF para la ruta predeterminada es diferente al costo OSPF en R1 para la red 192.168.1.0/24?

Escriba sus respuestas aquí.

Cierre la ventana de configuración

# Tabla de resumen de interfaces de router

| Modelo de router | Ethernet Interface #1 | Ethernet Interface #2 | Serial Interface #1 | Serial Interface #2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 4221 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 4300 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |

Nota: Para conocer la configuración del router, observe las interfaces para identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista con todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, aunque puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo de esto. La sección entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en un comando de Cisco IOS para representar la interfaz.

Fin del documento