Laboratorio: Configuración de VLAN y enlaces troncales

# Topología

# Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S99 | VLAN 1 | 172.17.0.5 | 255.255.255.192 | 172.17.0.1 |
| S98 | VLAN 1 | 172.17.0.6 | 255.255.255.192 | 172.17.0.1 |
| PC-A | NIC | 172.17.0.10 | 255.255.255.192 | 172.17.0.1 |
| PC-B | NIC | 172.17.0.11 | 255.255.255.192 | 172.17.0.1 |

# Objetivos

Parte 1: Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: Crear redes VLAN y asignar puertos de switch

Parte 3: Mantener las asignaciones de puertos de VLAN y la base de datos de VLAN

Parte 4: Configurar un enlace troncal 802.1Q entre los switches

Parte 5: Eliminar la base de datos de VLAN

# Aspectos básicos/situación

Los switches modernos usan redes de área local virtuales (VLAN) para mejorar el rendimiento de la red mediante la división de grandes dominios de difusión de capa 2 en otros más pequeños. Las VLAN también se pueden usar como medida de seguridad al controlar qué hosts se pueden comunicar. Por lo general, las redes VLAN facilitan el diseño de una red para respaldar los objetivos de una organización.

Los enlaces troncales de VLAN se usan para abarcar redes VLAN a través de varios dispositivos. Los enlaces troncales permiten transferir el tráfico de varias VLAN a través de un único enlace y conservar intactas la segmentación y la identificación de VLAN.

En esta práctica de laboratorio, creará redes VLAN en los dos switches de la topología, asignará las VLAN a los puertos de acceso de los switches, verificará que las VLAN funcionen como se espera y, a continuación, creará un enlace troncal de VLAN entre los dos switches para permitir que los hosts en la misma VLAN se comuniquen a través del enlace troncal, independientemente del switch al que está conectado el host.

Nota: Los switches que se usan en este laboratorio de CCNA son Cisco Catalyst 2960s con Cisco IOS versión 15.0(2) (imagen lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router al final de la práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: Asegúrese de que los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Consulte el Manual (TrabajandoEquiposFisicos.docx) para conocer los procedimientos para inicializar y recargar dispositivos.

IMPORTANTE: La VLAN 99 será la de Gestión y la nativa.

# Recursos necesarios

2 switches (Cisco Catalyst 3500XL con Cisco IOS (tm) C3500xl Software (C3500xl-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC5, RELEASE SOFTWARE (fc1))

2 PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola

Cables Ethernet, como se muestra en la topología

# Instrucciones

## Armar la red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos en los equipos host y los switches.

### Realizar el cableado de red como se muestra en la topología

Conecte los dispositivos como se muestra en la topología y realizar el cableado necesario.

### Configurar los parámetros básicos para cada switch

Acceda al switch mediante el puerto de consola y habilite al modo EXEC con privilegios.

Abrir la ventana de configuración

RESPUESTA

Ingrese al modo de configuración.

RESPUESTA

Asigne un nombre de dispositivo al switch.

RESPUESTA

Inhabilite la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos mal introducidos como si fueran nombres de host.

RESPUESTA

Asigne labredes como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.

RESPUESTA

Asigne labredes como la contraseña de la consola y habilite el inicio de sesión.

RESPUESTA

Asigne cisco como la contraseña de vty y habilite el inicio de sesión.

RESPUESTA

Cifre las contraseñas de texto sin formato.

RESPUESTA

Cree un aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.

RESPUESTA

Configure la dirección IP que figura en la tabla de direcciones para VLAN 1 en el switch.

RESPUESTA

Apague todas las interfaces que no se utilizarán.

RESPUESTA

Ajuste el reloj en los switches.

RESPUESTA

Guardar la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio

RESPUESTA

Cerrar la ventana de configuración

### Configurar los equipos host

Consulte la tabla de direccionamiento para obtener información de direcciones de los equipos host.

### Probar la conectividad

Verifique que los equipos host puedan hacer ping entre sí.

Note: Puede ser necesario desactivar el firewall de las computadoras para hacer ping entre ellas.

#### Preguntas:

¿Se puede hacer ping de la PC-A a la PC-B?

RESPUESTA

¿Se puede hacer ping de la PC-A al S99?

RESPUESTA

¿Se puede hacer ping de la PC-B al S98?

RESPUESTA

Abrir la ventana de configuración

¿Se puede hacer ping del S99 al S98?

RESPUESTA

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es no, ¿por qué fallaron los pings?

RESPUESTA

## Crear redes VLAN y asignar puertos de switch

En la parte 2, creará VLAN para las operaciones, las deshabilitadas y la gestión en ambos switches. A continuación, asignará las VLAN a la interfaz correspondiente. El comando show vlan se usa para verificar las opciones de configuración.

### Crear las VLAN en los switches

Abrir la ventana de configuración

Cree las VLAN en S98 y S99.

RESPUESTA

Ejecute el comando show vlan brief para ver la lista de VLAN en S99.

RESPUESTA

¿Cuál es la VLAN predeterminada?

RESPUESTA

¿Qué puertos se asignan a la VLAN predeterminada?

RESPUESTA

### Asignar las VLAN a las interfaces de los switches correctas

Asigne las VLAN a las interfaces en S98 y S99.

Asigne PC-A y PC-B a la VLAN Operaciones.

RESPUESTA

Transfiera la dirección IP de los switches a la VLAN 99.

RESPUESTA

Emita el comando show vlan brief y verifique que las VLAN se hayan asignado a las interfaces correctas.

RESPUESTA

Emita el comando show ip interface brief.

RESPUESTA

¿Cuál es el estado de la VLAN 99? Explique.

RESPUESTA

¿Es posible hacer ping del S99 al S98? Explique.

RESPUESTA

¿Es posible hacer ping de la PC-A a la PC-B? Explique.

RESPUESTA

## Mantener las asignaciones de puertos de VLAN y la base de datos de VLAN

En la parte 3, cambiará las asignaciones de VLAN a los puertos y eliminará las VLAN de la base de datos de VLAN.

### Asignar una VLAN a varias interfaces

Abrir la ventana de configuración

En el S99, asigne las interfaces F0/11 a 24 a la VLAN 99 (GestiOn).

RESPUESTA

Ejecute el comando show vlan brief para verificar las asignaciones de VLAN.

RESPUESTA

Reasigne F0/11 y F0/21 a la VLAN 20 (Deshabilitadas).

RESPUESTA

Verifique que las asignaciones de VLAN sean las correctas.

RESPUESTA

### Eliminar una asignación de VLAN de una interfaz

Use el comando no switchport access vlan para eliminar la asignación de la VLAN 10 (Operaciones) a F0/24.

RESPUESTA

Verifique que se haya realizado el cambio de VLAN.

#### Pregunta:

¿Con qué VLAN está asociado F0/24 ahora?

RESPUESTA

### Eliminar una ID de VLAN de la base de datos de VLAN

Añadir la VLAN 30 a la interfaz F0/24 sin utilizar el comando global VLAN.

RESPUESTA

Nota: La tecnología de switches actual ya no requiere la emisión del comando vlan para agregar una VLAN a la base de datos. Al asignar una VLAN desconocida a un puerto, la VLAN se agrega a la base de datos de VLAN.

Verifique que la nueva VLAN se muestre en la tabla de VLAN.

RESPUESTA

¿Cuál es el nombre predeterminado de la VLAN 30?

RESPUESTA

Use el comando no vlan 30 para eliminar la VLAN 30 de la base de datos de VLAN.

RESPUESTA

Emita el comando show vlan brief. F0/24 se asignó a la VLAN 30.

#### Pregunta:

Una vez que se elimina la VLAN 30, ¿a qué VLAN se asigna el puerto F0/24? ¿Qué sucede con el tráfico destinado al host conectado a F0/24?

RESPUESTA

Ejecute el comando no switchport access vlan en la interfaz F0/24.

RESPUESTA

Ejecute el comando show vlan brief para determinar la asignación de VLAN para F0/24.

#### Preguntas:

¿A qué VLAN se asignó F0/24?

RESPUESTA

Nota: Antes de eliminar una VLAN de la base de datos, se recomienda reasignar todos los puertos asignados a esa VLAN.

¿Por qué debe reasignar un puerto a otra VLAN antes de eliminar la VLAN de la base de datos de VLAN?

RESPUESTA

## Configurar un enlace troncal 802.1Q entre los switches

En la parte 4, configurará la interfaz F0/1 para que use el protocolo de enlace troncal dinámico (DTP) y permitir que negocie el modo de enlace troncal. Después de lograr y verificar esto, desactivará DTP en la interfaz F0/1 y la configurará manualmente como enlace troncal.

### Usar DTP para iniciar el enlace troncal en F0/1

El modo de DTP predeterminado de un puerto en un switch 2960 es dinámico automático. Esto permite que la interfaz convierta el enlace en un enlace troncal si la interfaz vecina se establece en modo de enlace troncal o dinámico deseado. Si no se especifica el modo de encapsulación DTP utiliza ISL (Inter-Switch Link) en los modelos antiguos de switches como es nuestro caso. Si se desea Dot1q hay que indicarlo (ver el siguiente apartado).

Abrir la ventana de configuración

Establezca F0/1 en el S99 y S98 en modo de enlace troncal.

RESPUESTA

También debe recibir mensajes de estado de enlace en el S98.

RESPUESTA

Emita el comando show vlan brief en el S99 y el S98. La interfaz F0/1 ya no está asignada a la VLAN 1. Las interfaces de enlace troncal no se incluyen en la tabla de VLAN.

RESPUESTA

Emita el comando show interfaces status para ver las interfaces de enlace troncal. Observe que el modo en el S99 está establecido en deseado, y el modo en el S98 en automático.

RESPUESTA

Nota: de manera predeterminada, todas las VLAN se permiten en un enlace troncal. El comando switchport trunk le permite controlar qué VLAN tienen acceso al enlace troncal. Para esta práctica de laboratorio, mantenga la configuración predeterminada que permite que todas las VLAN atraviesen F0/1.

RESPUESTA

Cerrar la ventana de configuración

Verifique que el tráfico de VLAN se transfiera a través de la interfaz de enlace troncal F0/1.

#### Preguntas:

¿Se puede hacer ping del S99 al S98?

RESPUESTA

¿Se puede hacer ping de la PC-A a la PC-B?

RESPUESTA

¿Se puede hacer ping de la PC-A al S99?

RESPUESTA

¿Se puede hacer ping de la PC-B al S98?

RESPUESTA

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es no, justifíquela a continuación.

RESPUESTA

### Configurar manualmente la interfaz de enlace troncal F0/1

El comando switchport mode trunk se usa para configurar un puerto manualmente como enlace troncal. Este comando se debe emitir en ambos extremos del enlace.

Cambie el modo de switchport en la interfaz F0/1 para forzar el enlace troncal. Haga esto en ambos switches.

RESPUESTA

Ejecute el comando show interface <Interfaz> switchport para ver el modo de enlace troncal. Observe que el modo cambió de desirable a on.

!ver enlace troncal

show interface f0/1 switchport

RESPUESTA

Modifique la configuración troncal en ambos switches cambiando la VLAN nativa de VLAN 1 a VLAN 99.

RESPUESTA

Use el comando show interface <interfaz> switchport para verificar la configuración de los enlaces troncales. Observe que se actualiza la información de VLAN nativa.

RESPUESTA

#### Preguntas:

¿Por qué desearía configurar una interfaz en modo de enlace troncal de forma manual en lugar de usar DTP?

RESPUESTA

¿Por qué podría querer cambiar la VLAN nativa en un troncal?

RESPUESTA

Cerrar la ventana de configuración

## Eliminar la base de datos de VLAN

En la parte 5, eliminará la base de datos de VLAN del switch. Es necesario hacer esto al inicializar un switch para que vuelva a la configuración predeterminada.

### Determinar si existe la base de datos de VLAN

Abrir la ventana de configuración

Emita el comando show flash para determinar si existe el archivo vlan.dat en la memoria flash.

RESPUESTA

Nota: Si hay un archivo vlan.dat en la memoria flash, la base de datos de VLAN no contiene la configuración predeterminada.

### Eliminar la base de datos de VLAN

Emita el comando delete vlan.dat para eliminar el archivo vlan.dat de la memoria flash y restablecer la base de datos de VLAN a la configuración predeterminada. Se le solicitará dos veces que confirme que desea eliminar el archivo vlan.dat. Presione Enter ambas veces.

RESPUESTA

Emita el comando show flash para verificar que se haya eliminado el archivo vlan.dat.

RESPUESTA

#### Pregunta:

Para inicializar un switch para que vuelva a la configuración predeterminada, ¿cuáles son los otros comandos que se necesitan?

RESPUESTA

# Preguntas de reflexión

¿Qué se necesita para permitir que los hosts en la VLAN 10 se comuniquen con los hosts en la VLAN 99?

RESPUESTA

¿Cuáles son algunos de los beneficios principales que una organización puede obtener mediante el uso eficaz de las VLAN?

RESPUESTA

# Tabla de comandos

| Comando | Utilidad | Ejemplo de uso y salida |
| --- | --- | --- |
| Enable | Habilitar root | S99>enable S99# |
| interface VLAN 1 | Acceder a la interfaz VLAN 1 | S99(config)# interface Vlan 1 S99(config-if)# |
| Config t o configure terminal | Configuración global | S99#config t S99#configure terminal S99(config)# |
| ip default-gateway <direccionIP> | Cambiar la dirección de la puerta de enlace | S99(config-if)# ip default-gateway 172.17.0.1 S99(config-if)# |
| Ip address <direccionIP> <mascara de red> | Cambiar IP a un switch | S99(config-if)#ip address 172.17.0.5 255.255.255.0 |
| No ip address <direccionIP> | Quitar IP con su máscara | S99(config-if)# no ip address |
| Description | Poner una descripción a una VLAN | S99(config-subif)# descripcion Interfaz virtual para gestiOn |
| Hostname <nombre> | Cambia el nombre del switch | S99# hostname S99 S99# |
| Show interfaces vlan <id> | Muestra la configuración de las interfaces de la vlan | S99#show interfaces vlan 1 VLAN1 is up, line protocol is up Hardware is CPU Interface, address is 0006.285a.f840 (bia 0006.285a.f840) Internet address is 172.17.0.2/24 … |
| wr | Guardar la configuración | S99#wr Building configuration... [OK] |
| Switchport mode access | Acceder al puerto del switch | S99(config-if)# switchport mode access S99(config-if)# |
| switchport mode trunk | Acceder al puerto del switch de manera troncal | S99(config-if)# switchport mode trunk |
| switchport trunk allowed vlan all | Acceder por defecto a todas las VLAN con el modo troncal | S99(config-if)# switchport trunk allowed vlan all |
| switchport trunk <nombre> vlan <id> | Asignar un puerto con el modo trocal a una interfaz | S99(config-if)# switchport trunk native vlan 99 |
| Switchport access vlan<id> | Acceder al puerto en la VLAN | S99(config-if)# switchport access vlan 1 S99(config-if)# |
| Show vlan <id> Show vlan brief | Muestra la información de la VLAN | S99#show vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Fa0/25, Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28, Fa0/29, Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32, Fa0/33, Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36, Fa0/37, Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40, Fa0/41, Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44, Fa0/45, Fa0/46, Fa0/47, Fa0/48, Gi0/1, Gi0/2 … |
| Show ip interface brief | Muestra las interfaces con su IP, protocolo, método y estado | S99#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol VLAN1 unassigned YES manual up down VLAN99 172.17.0.5 YES NVRAM up up FastEthernet0/1 unassigned YES unset up up FastEthernet0/2 unassigned YES unset up up … |
| show interfaces status | Muestra el estado de las interfaces | S99#show interfaces status Port Name Status Vlan Duplex Speed Type ------- ------------------ ------------ -------- ------ ------- ---- Fa0/1 connected trunk A-Full A-100 100BaseTX/FX Fa0/2 connected 10 A-Full A-100 100BaseTX/FX … |
| show interface <id> switchport | Muestra toda la información de acceso de un puerto | S99#show interface f0/1 switchport Name: Fa0/1 Switchport: Enabled Administrative mode: trunk Operational Mode: trunk Administrative Trunking Encapsulation: isl Operational Trunking Encapsulation: isl Negotiation of Trunking: Disabled Access Mode VLAN: 0 ((Inactive)) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Trunking VLANs Enabled: ALL Trunking VLANs Active: 1,10,20,99,1000 Pruning VLANs Enabled: 2-1001 Priority for untagged frames: 0 Override vlan tag priority: FALSE Voice VLAN: none Appliance trust: none |
| interface range <interfaces> | Añadir interfaces a vlan | S99#(config-if) interface range f0/1 – 48,g0/1 - 2 |
| No shutdown | Levantar el puerto | S99(config-if)# no shutdown S99(config-if)# |
| shutdown | Apagar el Puerto | S99(config-if)# shutdown S99(config-if)# |
| End | Para salir de la configuración | S99(config-if)# end S99# |
| Ping <direccionIP> | Verifica si hay conexión con un dispositivo, o DNS | PS C:\Users\labredes> ping 172.17.0.5 Haciendo ping a 172.17.0.5 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=3ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Estadísticas de ping para 172.17.0.5: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 1ms |
| no ip domain-lookup | Evitar búsquedas DNS no deseadas | S99(config)# no ip domain-lookup S99(config)# |
| line console 0 login password labredes | Escoge la línea de consola 0, se requiere inicio de sesión con la contraseña labredes para el usuario | S99(config)# line console 0 S99(config-line)# login S99(config-line)# password labredes S99(config-line)# |
| logging synchronous | Si se genera un mensaje por algún evento mientras, se está tecleando un comando, el mensaje se mostrará posteriormente | S99(config-line)# logging synchronous S99(config-line)# |
| enable secret labredes | Para establecer la contraseña labredes al usuario root | S99(config)# enable secret labredes S99(config)# |
| line vty 0 4 | Acceder a las cinco primeras líneas de configuración de terminal, para acceso remoto | S99(config)#line vty 0 4 S99(config-line) |
| line vty 0 15 | Acceder a las 15 lineas de configuración de terminal, para acceso remoto | S99(config)#line vty 0 15 S99(config-line) |
| service password-encryption | Cifra las contraseñas | S99(config)# service password-encryption S99(config)# |
| banner motd $$ | Pone un mensaje ante de iniciar sesión | S99(config)# banner motd $mensaje$ S99(config)# |
| transport input telnet | Activar el método de transporte para telnet | S99(config-line)#transport input telnet S99(config-line) |
| login local | Para iniciar sesión en una conexión remota de manera local | S99(config-line)#login local S99(config-line)# |
| Vlan database | Acceder a la base de datos VLAN | S99# vlan database S99(vlan)# |
| vlan <id> name <nombre> | Crear VLAN con su id y nombre | S99# vlan 10 name Operaciones |
| No vlan | Elimina una vlan | S99(vlan)# no vlan 30 |
| Show running-config Show run Show startup-config | Mostrar configuración del switch | S99#show runnin-config |
| show flash dir flash: | Mostrar archivos de Flash | S99#show flash Directory of flash:/ 2 -rwx 1797756 Mar 17 2003 09:59:18 c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC5.bin 3 -rwx 94680 Jul 18 2000 01:47:40 c3500XL-diag-mz-120.5.2-XU 4 drwx 6784 Jul 18 2000 01:47:41 html 111 -rwx 272 Jan 01 1970 00:00:21 env_vars 113 -rwx 1636 Dec 01 2015 08:54:44 vlan.dat 114 -rwx 950 Mar 01 1993 00:00:45 snmpengineid 115 -rwx 2396 Mar 01 1993 02:32:35 config.text 3612672 bytes total (689152 bytes free) |
| Delete <nombreArchivo> | Borrar un archivo | S99#delete vlan.dat Delete filename [vlan.dat]? Delete flash:/vlan.dat? [confirm] |
| erase startup-config | Eliminar el archivo de configuración | S99(config)#erase startup-config Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] [OK] Erase of nvram: complete |
| reload | Reiniciar el switch | S99#reload Proceed with reload? [confirm] |