Laboratorio: Encaminamiento entre VLAN (Router-on-a-Stick)

Se parte de las configuraciones del laboratorio anterior cambiando las interfaces que sean necesarias.

# Topología

# Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Puerta de enlace predeterminada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | G0/1.10 | 172.17.1.1 | 255.255.255.192 | N/D |
|  | G0/1.20 | N/D | N/D | N/D |
| R1 | G0/1.99 | 172.17.0.1 | 255.255.255.192 | N/D |
| S99 | VLAN 99 | 172.17.0.5 | 255.255.255.192 | 172.17.0.1 |
| S98 | VLAN 99 | 172.17.0.6 | 255.255.255.192 | 172.17.0.1 |
| PC-A | NIC | 172.17.0.10 | 255.255.255.192 | 172.17.0.1 |
| PC-B | NIC | 172.17.1.11 | 255.255.255.192 | 172.17.1.1 |

# Tabla de VLAN

| VLAN | Nombre | Interfaz asignada |
| --- | --- | --- |
| 10 | Operaciones | S98: f0/2 |
| 20 | Deshabilitadas | S99: f0/3-48, g0/1 S98: f0/3-48, g0/1-2 |
| 99 | GestiOn (nativa) | S99: VLAN 99 S98: VLAN 99 S99: F0/2 |

# Objetivos

Parte 1: Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: Crear redes VLAN y asignar puertos de switch

Parte 3: configurar un enlace troncal 802.1Q entre los switches

Parte 4: Configurar Inter-VLAN Routing en el Router

Parte 5: Verificar que el encaminamiento entre VLAN esté funcionando

# Antecedentes/Escenario

Los switches modernos utilizan redes de área local (VLAN) virtuales para proporcionar servicios de segmentación proporcionados tradicionalmente por los router en configuraciones LAN. Las VLAN abordan la escalabilidad, la seguridad y la administración de la red. Por lo general, las redes VLAN facilitan el diseño de una red para respaldar los objetivos de una organización. La comunicación entre VLAN requiere un dispositivo que funcione en la Capa 3 del modelo OSI. Los routeres en topologías VLAN proporcionan seguridad adicional y gestión del flujo de tráfico.

Los enlaces troncales de VLAN se usan para abarcar redes VLAN a través de varios dispositivos. Los enlaces troncales permiten transferir el tráfico de varias VLAN a través de un único enlace y conservar intactas la segmentación y la identificación de VLAN. Un tipo particular de encaminamiento entre VLAN, denominado «Router-On-A-Stick», utiliza un troncal desde el router al switch para permitir que todas las VLAN pasen al router.

En este laboratorio, creará VLAN en ambos switches de la topología, asignará VLAN a los puertos de acceso del switch, y verificar que las VLAN funcionen como se esperaba, crear troncales VLAN entre los dos switches y entre S1 y R3, y configure el enrutamiento entre VLAN en R3 para permitir que los hosts de diferentes VLAN se comuniquen, independientemente de la subred de la reside en el host.

Nota:Los routers utilizados con los laboratorios prácticos de CCNA son 7200 con software (C7200-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(33)SRD4, RELEASE SOFTWARE (fc2)). Los switches utilizados en los laboratorios son Cisco Catalyst 3500XL con Cisco IOS (tm) C3500xl Software (C3500xl-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC5, RELEASE SOFTWARE (fc1). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router al final de la práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: Asegúrese de que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Consulte el Manual (TrabajandoEquiposFisicos.docx) para conocer los procedimientos para inicializar y recargar dispositivos.

IMPORTANTE: La VLAN 99 será la de Gestión y la nativa.

# Recursos necesarios

1 router (Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(33)SRD4, RELEASE SOFTWARE (fc2))

2 switches (Cisco Catalyst 3500XL con Cisco IOS (tm) C3500xl Software (C3500xl-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC5, RELEASE SOFTWARE (fc1))

2 PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola

Cables Ethernet, como se muestra en la topología

# Instrucciones

## Armar la red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos en los equipos host y los switches.

### Realizar el cableado de red como se muestra en la topología

Conecte los dispositivos como se muestra en la topología y realizar el cableado necesario.

## Crear redes VLAN y asignar puertos de switch

En la Parte 2, creará VLAN, como se especifica en la tabla anterior, en ambos switches. A continuación, asignará las VLAN a la interfaz correspondiente. El comando show vlan se usa para verificar las opciones de configuración. Complete las siguientes tareas en cada switch.

### Asignar las VLAN en los switches

Asigne todos los puertos no utilizados en ambos switches a la VLAN Deshabilitada, configúrelos para el modo de acceso estático y desactívalos administrativamente.

- Nota: El comando interface range es útil para llevar a cabo esta tarea con los pocos comandos que sea necesario.

REPUESTA

### Asignar las VLAN a las interfaces del switch correctas

Asigne los puertos usados a la VLAN apropiada (especificada en la tabla VLAN anterior) y configúrelos para el modo de acceso estático. Asegúrese de hacer esto en ambos switches.

REPUESTA

Emita el comando show vlan brief y verifique que las VLAN se hayan asignado a las interfaces correctas.

REPUESTA

## Configurar un enlace troncal 802.1Q entre los switches

En la Parte 3, configurará manualmente la interfaz F0 / 1 como troncal.

### Configurar manualmente la interfaz de enlace troncal F0/1

Como otra parte de la configuración del troncal, especifique que las VLAN 10 y 99 solo pueden cruzar el troncal, además de configurar el encapsulamiento.

REPUESTA

Ejecute el comando show interface <interfaz> switchport para verificar los puertos de enlace troncal, la VLAN nativa y las VLAN permitidas en el troncal.

REPUESTA

### Configurar manualmente la interfaz troncal de S99 G0/2

Configure g0/2 en S99 con los mismos parámetros de troncal que F0/1. Este es el troncal del router.

REPUESTA

Guarde la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio en S99 y S98.

REPUESTA

Use el comando show interface <interfaz> switchport para verificar la configuración de los enlaces troncales.

¿Por qué G0/2 no aparece en la lista de enlaces troncales?

REPUESTA

## Configure el encaminamiento entre VLAN en el router

Abrir la ventana de configuración

Active la interfaz G0/1 en el router y cambiar el media-type a gbic.

REPUESTA

Configure las subinterfaces para cada VLAN como se especifica en la tabla de direcciones IP. Todas las subinterfaces utilizan encapsulación 802.1Q. Asegúrese de que la subinterfaz de la VLAN nativa no tenga asignada una dirección IP. Incluya una descripción para cada subinterfaz.

REPUESTA

Use el comando show ip interface brief para verificar la configuración de las subinterfaces

REPUESTA

## Verifique que el encaminamiento entre VLAN esté funcionando

### Complete las siguientes pruebas de PC-A. Todo debería tener éxito.

Nota: Puede que tenga que deshabilitar el firewall de la PC para que los pings tengan éxito.

Haga ping desde la PC-A a su puerta de enlace predeterminada.

REPUESTA

Emitir un comando ping de PC-A a PC-B

REPUESTA

Haga ping desde la PC-A a S98

REPUESTA

### Complete la siguiente prueba de PC-B.

Desde el símbolo del sistema en PC-B, ejecute el comando tracert a la dirección de PC-A.

#### Pregunta:

¿Qué direcciones IP intermedias se muestran en los resultados?

REPUESTA

# Tabla de resumen de interfaces de router

| Modelo de router | Interfaz GigabyteEthernet 1 | Interfaz GigabyteEthernet #2 | Interfaz serial #2 | Interfaz serial #3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7200 series VXR | GigabyteEthernet 0/1 (G0/1) | GigabyteEthernet 0/2 (G0/2) | Serial 2/0-3 (S2/0-3) | Serial 3/0 (S3/0) |

Nota: Para conocer la configuración del router, observe las interfaces para identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, aunque puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo de esto. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en un comando de Cisco IOS para representar la interfaz.

# Tabla de comandos

| Comando | Utilidad | Ejemplo de uso y salida |
| --- | --- | --- |
| Enable | Habilitar root | S99>enable S99# |
| Clock set <hora> <fecha> | Configurar hora y fecha | S99#clock set 09:08:00 17 November 2025 |
| interface VLAN 1 | Acceder a la interfaz VLAN 1 | S99(config)# interface Vlan 1 S99(config-if)# |
| Config t o configure terminal | Configuración global | S99#config t S99#configure terminal S99(config)# |
| ip default-gateway <direccionIP> | Cambiar la dirección de la puerta de enlace | S99(config-if)# ip default-gateway 172.17.0.1 S99(config-if)# |
| Ip address <direccionIP> <mascara de red> | Cambiar IP a un switch | S99(config-if)#ip address 172.17.0.5 255.255.255.0 |
| No ip address <direccionIP> | Quitar IP con su máscara | S99(config-if)# no ip address |
| Description | Poner una descripción a una VLAN | S99(config-subif)# descripcion Interfaz virtual para gestiOn |
| Hostname <nombre> | Cambia el nombre del switch | S99# hostname S99 S99# |
| Show interfaces vlan <id> | Muestra la configuración de las interfaces de la vlan | S99#show interfaces vlan 1 VLAN1 is up, line protocol is up Hardware is CPU Interface, address is 0006.285a.f840 (bia 0006.285a.f840) Internet address is 172.17.0.2/24 … |
| wr | Guardar la configuración | S99#wr Building configuration... [OK] |
| Switchport mode access | Acceder al puerto del switch | S99(config-if)# switchport mode access S99(config-if)# |
| switchport mode trunk | Acceder al puerto del switch de manera troncal | S99(config-if)# switchport mode trunk |
| switchport trunk encapsulation dot1q | Habilitar el encapsulamiento dot1q en un switch | S99(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q |
| switchport trunk allowed vlan all | Acceder por defecto a todas las VLAN con el modo troncal | S99(config-if)# switchport trunk allowed vlan all |
| switchport trunk <nombre> vlan <id> | Asignar un puerto con el modo trocal a una interfaz | S99(config-if)# switchport trunk native vlan 1000 |
| Switchport access vlan<id> | Acceder al puerto en la VLAN | S99(config-if)# switchport access vlan 1 S99(config-if)# |
| Show vlan <id> Show vlan brief | Muestra la información de la VLAN | S99#show vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Fa0/25, Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28, Fa0/29, Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32, Fa0/33, Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36, Fa0/37, Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40, Fa0/41, Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44, Fa0/45, Fa0/46, Fa0/47, Fa0/48, Gi0/1, Gi0/2 … |
| Show ip interface brief | Muestra las interfaces con su IP, protocolo, método y estado | S99#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol VLAN1 unassigned YES manual up down VLAN99 172.17.0.5 YES NVRAM up up FastEthernet0/1 unassigned YES unset up up FastEthernet0/2 unassigned YES unset up up … |
| show interfaces status | Muestra el estado de las interfaces | S99#show interfaces status Port Name Status Vlan Duplex Speed Type ------- ------------------ ------------ -------- ------ ------- ---- Fa0/1 connected trunk A-Full A-100 100BaseTX/FX Fa0/2 connected 10 A-Full A-100 100BaseTX/FX … |
| show interface <id> switchport | Muestra toda la información de acceso de un puerto | S99#show interface f0/1 switchport Name: Fa0/1 Switchport: Enabled Administrative mode: trunk Operational Mode: trunk Administrative Trunking Encapsulation: isl Operational Trunking Encapsulation: isl Negotiation of Trunking: Disabled Access Mode VLAN: 0 ((Inactive)) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Trunking VLANs Enabled: ALL Trunking VLANs Active: 1,10,20,99,1000 Pruning VLANs Enabled: 2-1001 Priority for untagged frames: 0 Override vlan tag priority: FALSE Voice VLAN: none Appliance trust: none |
| interface range <interfaces> | Añadir interfaces a vlan | S99(config-if)# interface range f0/1 – 48,g0/1 - 2 |
| No shutdown | Levantar el puerto | S99(config-if)# no shutdown S99(config-if)# |
| shutdown | Apagar el Puerto | S99(config-if)# shutdown S99(config-if)# |
| End | Para salir de la configuración | S99(config-if)# end S99# |
| Ping <direccionIP> | Verifica si hay conexión con un dispositivo, o DNS | PS C:\Users\labredes> ping 172.17.0.5 Haciendo ping a 172.17.0.5 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=3ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Estadísticas de ping para 172.17.0.5: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 1ms |
| no ip domain-lookup | Evitar búsquedas DNS no deseadas | S99(config)# no ip domain-lookup S99(config)# |
| line console 0 login password labredes | Escoge la línea de consola 0, se requiere inicio de sesión con la contraseña labredes para el usuario | S99(config)# line console 0 S99(config-line)# login S99(config-line)# password labredes S99(config-line)# |
| logging synchronous | Si se genera un mensaje por algún evento mientras, se está tecleando un comando, el mensaje se mostrará posteriormente | S99(config-line)# logging synchronous S99(config-line)# |
| enable secret labredes | Para establecer la contraseña labredes al usuario root | S99(config)# enable secret labredes S99(config)# |
| line vty 0 4 | Acceder a las cinco primeras líneas de configuración de terminal, para acceso remoto | S99(config)#line vty 0 4 S99(config-line) |
| line vty 0 15 | Acceder a las 15 lineas de configuración de terminal, para acceso remoto | S99(config)#line vty 0 15 S99(config-line) |
| service password-encryption | Cifra las contraseñas | S99(config)# service password-encryption S99(config)# |
| banner motd $$ | Pone un mensaje ante de iniciar sesión | S99(config)# banner motd $mensaje$ S99(config)# |
| transport input telnet | Activar el método de transporte para telnet | S99(config-line)#transport input telnet S99(config-line) |
| login local | Para iniciar sesión en una conexión remota de manera local | S99(config-line)#login local S99(config-line)# |
| Vlan database | Acceder a la base de datos VLAN | S99# vlan database S99(vlan)# |
| vlan <id> name <nombre> | Crear VLAN con su id y nombre | S99# vlan 3 name AdministraciOn |
| No vlan | Elimina una vlan | S99(vlan)# no vlan 30 |
| Show running-config Show run Show startup-config | Mostrar configuración del switch | S99#show runnin-config |
| interface <idSubInterfaz> | Crear subinterfaz | R3(config)# interface g0/1.99 |
| encapsulation dot1q <idVLAN> | Hacer una encapsulación para una VLAn | R3(config-subif)# encapsulation dot1q 3 |
| ip ssh version 2 | Habilitar ssh versión 2 | R3(config)#ip ssh version 2 |
| ip domain-name | Para poner un nombre de dominio | R3(config)#ip domain-name line vty 0 4labredes.usal.es |
| crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 | Genera una clave para la conexión remota | R3(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 |
| username labredes privilege 15 secret labredes | Poner nombre de usuario con la contraseña y su número de prvilegio es para acceso remoto | R3(config)#username labredes privilege 15 secret labredes |