Laboratorio - Implementar EtherChannel

Se continua con la configuración del laboratorio anterior adaptando las interfaces y sin router.

# Topología

# Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| S99 | VLAN 99 | 172.17.0.5 | 255.255.255.192 |
| S98 | VLAN 99 | 172.17.0.6 | 255.255.255.192 |
| PC-A | NIC | 172.17.0.10 | 255.255.255.192 |
| PC-B | NIC | 172.17.0.11 | 255.255.255.192 |

# Tabla de VLAN

| VLAN | Nombre | Interfaz asignada |
| --- | --- | --- |
| 10 | Operaciones | N/D |
| 20 | Deshabilitadas | S99: f0/4-48, g0/1-2 S98: f0/4-48, g0/1-2 |
| 99 | GestiOn (nativa) | S99: VLAN 99 S98: VLAN 99 S99: F0/3 S98: F0/3 |

# Objetivos

Parte 1: Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: Crear redes VLAN y asignar puertos de switch

Parte 3: configurar troncales 802.1Q entre los switches

Parte 4: Implementar y verificar un EtherChannel entre los switches

# Aspectos básicos/situación

La agregación de enlaces permite la creación de enlaces lógicos que se componen de dos o más enlaces físicos. Esto proporciona un mayor rendimiento más allá del uso de un único enlace físico. Si uno de los enlaces falla, la agregación de enlaces también proporciona redundancia.

En esta práctica de laboratorio, configurará EtherChannel, una forma de agregación de enlaces que se utiliza en las redes conmutadas. Configurará EtherChannel utilizando el Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP).

Nota: LACP es un protocolo de agregación de enlaces definido por IEEE 802.3ad, y no está asociado con ningún proveedor específico.

LACP permite que los switches Cisco administren los canales Ethernet entre los switches que cumplen con el protocolo 802.3ad. Puede configurar hasta 16 puertos para formar un canal. Ocho de los puertos están en modo activo y los otros ocho están en modo de espera. Cuando falla alguno de los puertos activos, se activa un puerto en espera. El modo de espera funciona solo para LACP, no para PAgP.

Nota: Los switches que se usan en este laboratorio de CCNA son Cisco Catalyst 3500XL con Cisco IOS (tm) C3500xl Software (C3500xl-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC5, RELEASE SOFTWARE (fc1). Se pueden utilizar otros switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio.

Nota: Asegúrese de que los interruptores se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Consulte el Manual (TrabajandoEquiposFisicos.docx) para conocer los procedimientos para inicializar y recargar dispositivos.

IMPORTANTE: La VLAN 99 será la de Gestión y la nativa.

# Recursos necesarios

2 switches (Cisco Catalyst 3500XL con Cisco IOS (tm) C3500xl Software (C3500xl-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC5, RELEASE SOFTWARE (fc1))

2 PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola

Cables Ethernet, como se muestra en la topología

# Instrucciones

## Crear redes VLAN y asignar puertos de switch

En la Parte 2, creará VLAN como se especifica en la tabla anterior en ambos switches. Luego asignará las VLAN a la interfaz apropiada y verificará sus ajustes de configuración. Complete las siguientes tareas en cada interruptor.

### Asignar las VLAN a las interfaces del switch correctas

Asigne los puertos usados a la VLAN apropiada (especificada en la tabla VLAN anterior) y configúrelos para el modo de acceso estático.

RESPUESTA

## Configure las troncales 802.1Q entre los switches.

En la Parte 3, configurará manualmente las interfaces F0/1 y F0/2 como troncales 802.1Q.

Cambie el modo switchport en las interfaces f0/2 a modo troncal y habilte la encapsulación 802.1Q. Utilice el comando interface range para reducir el número de comandos necesarios. Haga esto en ambos switches. La interfaz f0/1 ya estaba definida como trunk en el laboratorio anterior.

RESPUESTA

Ejecute el comando show interface <interfaz> switchport para verificar los puertos de enlace troncal, la VLAN nativa y las VLAN permitidas en el troncal.

RESPUESTA

## Implementar y verificar un EtherChannel entre los switches.

Cree un EtherChannel basado en LACP utilizando F0/1 y F0/2 utilizando el grupo número 1, con ambos switches negociando activamente el protocolo EtherChannel. Utilice el comando interface range para reducir el número de comandos necesarios.

RESPUESTA

Una vez configurado el EtherChannel, se crea automáticamente una interfaz de canal de puerto virtual. Ahora interfaz Port-Channel 1 representa la interfaz lógica de los puertos físicos agrupados F0/1 y F0/2. Además, el canal de puerto heredará la configuración del primer puerto físico agregado al EtherChannel.

Ejecute el comando show interface <interfaz> switchport para verificar que la conexión troncal sigue en su lugar

RESPUESTA

- ¿Qué representa el puerto 'Po1'?

RESPUESTA

Utilice el comando show etherchannel summary para verificar la configuración de EtherChannel.

RESPUESTA

# Tabla de comandos

| Comando | Utilidad | Ejemplo de uso y salida |
| --- | --- | --- |
| Enable | Habilitar root | S99>enable S99# |
| Config t o configure terminal | Configuración global | S99#config t S99#configure terminal S99(config)# |
| Ip address <direccionIP> <mascara de red> | Cambiar IP a un switch | S99(config-if)#ip address 172.17.0.5 255.255.255.0 |
| wr | Guardar la configuración | S99#wr Building configuration... [OK] |
| Switchport mode access | Acceder al puerto del switch | S99(config-if)# switchport mode access S99(config-if)# |
| switchport mode trunk | Acceder al puerto del switch de manera troncal | S99(config-if)# switchport mode trunk |
| switchport trunk encapsulation dot1q | Habilitar el encapsulamiento dot1q en un switch | S99(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q |
| switchport trunk allowed vlan all | Acceder por defecto a todas las VLAN con el modo troncal | S99(config-if)# switchport trunk allowed vlan all |
| switchport trunk <nombre> vlan <id> | Asignar un puerto con el modo trocal a una interfaz | S99(config-if)# switchport trunk native vlan 1000 |
| Switchport access vlan<id> | Acceder al puerto en la VLAN | S99(config-if)# switchport access vlan 1 S99(config-if)# |
| show interface <id> switchport | Muestra toda la información de acceso de un puerto | S99#show interface f0/1 switchport Name: Fa0/1 Switchport: Enabled Administrative mode: trunk Operational Mode: trunk Administrative Trunking Encapsulation: isl Operational Trunking Encapsulation: isl Negotiation of Trunking: Disabled Access Mode VLAN: 0 ((Inactive)) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Trunking VLANs Enabled: ALL Trunking VLANs Active: 1,10,20,99,1000 Pruning VLANs Enabled: 2-1001 Priority for untagged frames: 0 Override vlan tag priority: FALSE Voice VLAN: none Appliance trust: none |
| interface range <interfaces> | Añadir interfaces a vlan | S99(config-if)# interface range f0/1 – 48,g0/1 - 2 |
| No shutdown | Levantar el puerto | S99(config-if)# no shutdown S99(config-if)# |
| End | Para salir de la configuración | S99(config-if)# end S99# |
| Ping <direccionIP> | Verifica si hay conexión con un dispositivo, o DNS | PS C:\Users\labredes> ping 172.17.0.5 Haciendo ping a 172.17.0.5 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=3ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Estadísticas de ping para 172.17.0.5: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 1ms |
| Show running-config Show run Show startup-config | Mostrar configuración del switch | S99#show runnin-config |
| Port group | Hacer un grupo de interfaces para Etherchannel | S99(config-if)#port group 1 |
| channel-group <id> mode active | Habilitar grupo para etherchannel | S99(config-if)#channel-group 1 mode active |
| show etherchannel summary | Mostrar grupo de interfaces en etherchannel | S98#show etherchannel summary Flags: d - default D - down I - in use Group Ports ----- ----- 1 Fa0/2(I) Fa0/1(Id) |