Laboratorio: Implementar DHCPv4

PARIMOS DE LA 4.2.8 CON UN ROUTER MÁS

# Topología

# Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | G0/1 | N/D | N/D | N/D |
|  | G0/1.10 | 172.17.1.1 | 255.255.255.192 |  |
|  | G0/1.20 | N/D | N/D |  |
|  | G0/1.99 | 172.17.0.1 | 255.255.255.192 |  |
|  | G0/2 | 172.17.2.1 | 255.255.255.0 |  |
| R1 | G0/0 | 172.17.2.2 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | E0/0 | 172.17.3.2 | 255.255.255.240 | N/D |
| S99 | VLAN 99 | 172.17.0.5 | 255.255.255.192 | 172.17.0.1 |
| S98 | VLAN 99 | 172.17.3.6 | 255.255.255.240 | 172.17.3.2 |
| PC-A | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
| PC-B | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |

# Tabla de VLAN

| VLAN | Nombre | Interfaz asignada |
| --- | --- | --- |
| 10 | Operaciones | N/D |
| 20 | Deshabilitadas | S99: f0/3-48, g0/1 S98: f0/3-48, g0/1-2 |
| 99 | GestiOn (nativa) | S99: VLAN 99 S98: VLAN 99 S99: F0/2 S98: F0/2 |

# Objetivos

Parte 1: Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: Configurar y verificar dos servidores DHCPv4 en R3

Parte 3: Configurar y verificar una retransmisión DHCP en R1

# Aspectos básicos/situación

El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un protocolo de red que permite a los administradores de red administrar y automatizar la asignación de direcciones IP. Sin DHCP, el administrador debe asignar y configurar manualmente las direcciones IP, los servidores DNS preferidos y los gateways predeterminados. A medida que aumenta el tamaño de la red, esto se convierte en un problema administrativo cuando los dispositivos se trasladan de una red interna a otra.

En esta situación, la empresa creció en tamaño, y los administradores de red ya no pueden asignar direcciones IP a los dispositivos de forma manual. Su tarea es configurar el router R1 para asignar direcciones IPv4 en dos subredes diferentes.

Nota: Los routers utilizados con los laboratorios prácticos de CCNA son 7200 con software (C7200-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(33)SRD4, RELEASE SOFTWARE (fc2)). Los switches utilizados en los laboratorios son Cisco Catalyst 3500XL con Cisco IOS (tm) C3500xl Software (C3500xl-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC5, RELEASE SOFTWARE (fc1). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router al final de la práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: Asegúrese de que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Consulte el Manual (TrabajandoEquiposFisicos.docx) para conocer los procedimientos para inicializar y recargar dispositivos.

IMPORTANTE: La VLAN 99 será la de Gestión y la nativa.

# Recursos necesarios

2 Router (Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(33)SRD4, RELEASE SOFTWARE (fc2))

2 switches (Cisco Catalyst 3500XL con Cisco IOS (tm) C3500xl Software (C3500xl-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC5, RELEASE SOFTWARE (fc1))

2 PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola

Cables Ethernet, como se muestra en la topología

# Instrucciones

## Armar la red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos en los equipos host y los switches.

### Realizar el cableado de red como se muestra en la topología

Conecte los dispositivos como se muestra en la topología y realizar el cableado necesario.

### Configure Inter-VLAN Routing en R3

Active la interfaz G0/0 en el router R1.

RESPUESTA

Verifique que las subinterfaces estén operativas.

RESPUESTA

Configure G0/0 en R1 y G0/2 en R3 con la dirección IP de la tabla de direccionamiento.

RESPUESTA

Configure una ruta predeterminada en cada router que apunte a la dirección IP de G0/0 en el otro router.

RESPUESTA

Verifique que el enrutamiento estático funcione haciendo ping a la dirección G0/0 de R1 desde R3.

RESPUESTA

Guarde la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

RESPUESTA

### Configurar VLAN’s en S99 y S98.

Cambiar IP en la VLAN99 para S98 con la dirección que viene en la tabla de direccionamiento.

RESPUESTA

### Asignar las VLAN a las interfaces del switch correctas

Configure f0/1 para que este en VLAN 20 (Deshabilitadas), apágala, quite el trunk en S99.

RESPUESTA

Verifique que las VLAN estén asignadas a las interfaces correctas.

RESPUESTA

### Configure manualmente la interfaz F0/1 de S98 como un troncal 802.1Q.

Cambie el modo switchport en la interfaz para forzar la conexión troncal.

RESPUESTA

Verifique el estado de enlace troncal.

RESPUESTA

En este punto, ¿qué dirección IP tendrían los PC si estuvieran conectados a la red usando DHCP?

RESPUESTA

Cerrar la ventana de configuración

## Configurar y verificar dos servidores DHCPv4 en R3

En la Parte 2, configurará y verificará un servidor DHCPv4 en R3. El servidor DHCPv4 dará servicio a dos subredes, Subred A y Subred C.

### Configure R3 con grupos DHCPv4 para las dos subredes admitidas.

Excluya las cinco primeras direcciones utilizables de cada grupo de direcciones.

Abrir la ventana de configuración

RESPUESTA

Cree el grupo DHCP (utilice un nombre único para cada grupo).

RESPUESTA

Especifique la red que admite este servidor DHCP.

RESPUESTA

Configure como nombre de dominio labredes.usal.es.

RESPUESTA

Configure la puerta de enlace predeterminada adecuada para cada grupo DHCP.

RESPUESTA

Configure el tiempo de concesión para 2 días 12 horas y 30 minutos.

RESPUESTA

A continuación, configure el segundo grupo DHCPv4 utilizando el nombre de grupo R1_Client_LAN y la red calculada, el router predeterminado y utilice el mismo nombre de dominio y tiempo de concesión del grupo DHCP anterior.

RESPUESTA

### Comprobación de la configuración del servidor DHCPV4

Ejecute el comando show ip dhcp pool para examinar los detalles del pool.

RESPUESTA

Ejecute el comando show ip dhcp bindings para examinar las asignaciones de direcciones DHCP establecidas.

RESPUESTA

Ejecute el comando show ip dhcp server statistics para examinar los mensajes DHCP.

RESPUESTA

### Intento de adquirir una dirección IP de DHCP en PC-A

En el símbolo del sistema de la PC-A, emita el comando ipconfig /renew.

Una vez completado el proceso de renovación, ejecute el comando ipconfig para ver la nueva información de IP.

RESPUESTA

Pruebe la conectividad haciendo ping a la dirección IP de la interfaz G0/1 de R1.

RESPUESTA

## Configurar y verificar una retransmisión DHCP en R1

En la Parte 3, configurará R1 para que retransmita solicitudes DHCP desde la red de área local en la interfaz G0/0 al servidor DHCP (R3).

### Configurar R1 como un agente de retransmisión DHCP para la LAN en G0/0

Configure el comando ip helper-address en G0/0 especificando la dirección IP G0/2 de R3.

RESPUESTA

### Intento de adquirir una dirección IP de DHCP en PC-B

En el símbolo del sistema de la PC-B, emita el comando ipconfig /renew.

Una vez completado el proceso de renovación, ejecute el comando ipconfig para ver la nueva información de IP

RESPUESTA

Pruebe la conectividad haciendo ping a la dirección IP de la interfaz G0/0 de R1.

RESPUESTA

Ejecute el enlace show ip dhcp server statistics en R3 y R1 para verificar los enlaces DHCP.

RESPUESTA

# Tabla de comandos

| Comando | Utilidad | Ejemplo de uso y salida |
| --- | --- | --- |
| Enable | Habilitar root | S99>enable S99# |
| interface VLAN 1 | Acceder a la interfaz VLAN 1 | S99(config)# interface Vlan 1 S99(config-if)# |
| Config t o configure terminal | Configuración global | S99#config t S99#configure terminal S99(config)# |
| ip default-gateway <direccionIP> | Cambiar la dirección de la puerta de enlace | S99(config-if)# ip default-gateway 172.17.0.1 S99(config-if)# |
| Ip address <direccionIP> <mascara de red> | Cambiar IP a un switch | S99(config-if)#ip address 172.17.0.5 255.255.255.0 |
| No ip address <direccionIP> | Quitar IP con su máscara | S99(config-if)# no ip address |
| Description | Poner una descripción a una VLAN | S99(config-subif)# descripcion Interfaz virtual para gestiOn |
| Hostname <nombre> | Cambia el nombre del switch | S99# hostname S99 S99# |
| Show interfaces vlan <id> | Muestra la configuración de las interfaces de la vlan | S99#show interfaces vlan 1 VLAN1 is up, line protocol is up Hardware is CPU Interface, address is 0006.285a.f840 (bia 0006.285a.f840) Internet address is 172.17.0.2/24 … |
| wr | Guardar la configuración | S99#wr Building configuration... [OK] |
| Switchport mode access | Acceder al puerto del switch | S99(config-if)# switchport mode access S99(config-if)# |
| switchport mode trunk | Acceder al puerto del switch de manera troncal | S99(config-if)# switchport mode trunk |
| switchport trunk encapsulation dot1q | Habilitar el encapsulamiento dot1q en un switch | S99(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q |
| switchport trunk allowed vlan all | Acceder por defecto a todas las VLAN con el modo troncal | S99(config-if)# switchport trunk allowed vlan all |
| switchport trunk <nombre> vlan <id> | Asignar un puerto con el modo trocal a una interfaz | S99(config-if)# switchport trunk native vlan 1000 |
| Switchport access vlan<id> | Acceder al puerto en la VLAN | S99(config-if)# switchport access vlan 1 S99(config-if)# |
| Show vlan <id> Show vlan brief | Muestra la información de la VLAN | S99#show vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Fa0/25, Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28, Fa0/29, Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32, Fa0/33, Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36, Fa0/37, Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40, Fa0/41, Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44, Fa0/45, Fa0/46, Fa0/47, Fa0/48, Gi0/1, Gi0/2 … |
| Show ip interface brief | Muestra las interfaces con su IP, protocolo, método y estado | S99#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol VLAN1 unassigned YES manual up down VLAN99 172.17.0.5 YES NVRAM up up FastEthernet0/1 unassigned YES unset up up FastEthernet0/2 unassigned YES unset up up … |
| show interfaces status | Muestra el estado de las interfaces | S99#show interfaces status Port Name Status Vlan Duplex Speed Type ------- ------------------ ------------ -------- ------ ------- ---- Fa0/1 connected trunk A-Full A-100 100BaseTX/FX Fa0/2 connected 10 A-Full A-100 100BaseTX/FX … |
| show interface <id> switchport | Muestra toda la información de acceso de un puerto | S99#show interface f0/1 switchport Name: Fa0/1 Switchport: Enabled Administrative mode: trunk Operational Mode: trunk Administrative Trunking Encapsulation: isl Operational Trunking Encapsulation: isl Negotiation of Trunking: Disabled Access Mode VLAN: 0 ((Inactive)) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Trunking VLANs Enabled: ALL Trunking VLANs Active: 1,10,20,99,1000 Pruning VLANs Enabled: 2-1001 Priority for untagged frames: 0 Override vlan tag priority: FALSE Voice VLAN: none Appliance trust: none |
| interface range <interfaces> | Añadir interfaces a vlan | S99(config-if)# interface range f0/1 – 48,g0/1 - 2 |
| No shutdown | Levantar el puerto | S99(config-if)# no shutdown S99(config-if)# |
| shutdown | Apagar el Puerto | S99(config-if)# shutdown S99(config-if)# |
| End | Para salir de la configuración | S99(config-if)# end S99# |
| Ping <direccionIP> | Verifica si hay conexión con un dispositivo, o DNS | PS C:\Users\labredes> ping 172.17.0.5 Haciendo ping a 172.17.0.5 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=3ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Respuesta desde 172.17.0.5: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255 Estadísticas de ping para 172.17.0.5: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 1ms |
| no ip domain-lookup | Evitar búsquedas DNS no deseadas | S99(config)# no ip domain-lookup S99(config)# |
| line console 0 login password labredes | Escoge la línea de consola 0, se requiere inicio de sesión con la contraseña labredes para el usuario | S99(config)# line console 0 S99(config-line)# login S99(config-line)# password labredes S99(config-line)# |
| logging synchronous | Si se genera un mensaje por algún evento mientras, se está tecleando un comando, el mensaje se mostrará posteriormente | S99(config-line)# logging synchronous S99(config-line)# |
| enable secret labredes | Para establecer la contraseña labredes al usuario root | S99(config)# enable secret labredes S99(config)# |
| line vty 0 4 | Acceder a las cinco primeras líneas de configuración de terminal, para acceso remoto | S99(config)#line vty 0 4 S99(config-line) |
| line vty 0 15 | Acceder a las 15 lineas de configuración de terminal, para acceso remoto | S99(config)#line vty 0 15 S99(config-line) |
| service password-encryption | Cifra las contraseñas | S99(config)# service password-encryption S99(config)# |
| banner motd $$ | Pone un mensaje ante de iniciar sesión | S99(config)# banner motd $mensaje$ S99(config)# |
| transport input telnet | Activar el método de transporte para telnet | S99(config-line)#transport input telnet S99(config-line) |
| login local | Para iniciar sesión en una conexión remota de manera local | S99(config-line)#login local S99(config-line)# |
| Show running-config Show run Show startup-config | Mostrar configuración del switch | S99#show runnin-config |
| interface <idSubInterfaz> | Crear subinterfaz | R3(config)# interface g0/1.99 |
| encapsulation dot1q <idVLAN> | Hacer una encapsulación para una VLAn | R3(config-subif)# encapsulation dot1q 3 |
| ip ssh version 2 | Habilitar ssh versión 2 | R3(config)#ip ssh version 2 |
| ip domain-name | Para poner un nombre de dominio | R3(config)#ip domain-name line vty 0 4labredes.usal.es |
| crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 | Genera una clave para la conexión remota | R3(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 |
| username labredes privilege 15 secret labredes | Poner nombre de usuario con la contraseña y su número de prvilegio es para acceso remoto | R3(config)#username labredes privilege 15 secret labredes |
| ip dhcp excluded-address | Excluir rango de direcciones IP | R3(config)#ip dhcp excluded-address 172.17.0.1 172.17.0.4 |
| ip dhcp pool <nombre> | Darle un nombre al pool DHCP | R3(config)#ip dhcp pool R3_client_LAN |
| network <direccionIP> <Máscara> | Establecer una dirección IP con su máscara | R3(dhcp-config)#network 172.17.0.0 255.255.255.192 |
| domain-name labredes.usal.es | Nombre de dominio para DHCP | R3(dhcp-config)# domain-name labredes.usal.es |
| default-router | Router por defecto | R3(dhcp-config)# default-router 172.17.0.1 |
| lease <días> <horas> <minutos> | Tiempo de vida de la conexión | R3(dhcp-config)# lease 2 12 30 |
| show ip dhcp pool | Mostrar pool DHCP | R3#show ip dhcp pool Pool R3_client_LAN : Utilization mark (high/low) : 100 / 0 Subnet size (first/next) : 0 / 0 Total addresses : 62 Leased addresses : 1 Excluded addresses : 4 Pending event : none 1 subnet is currently in the pool : Current index IP address range Leased/Excluded/Total 172.17.0.11 172.17.0.1 - 172.17.0.62 1 / 4 / 62 … |
| show ip dhcp binding | Mostrar asignaciones DHCP | R3#show ip dhcp binding Bindings from all pools not associated with VRF: IP address Client-ID/ Lease expiration Type Hardware address/ User name 172.17.0.10 0174.563c.3c42.19 Dec 12 2025 05:55 PM Automatic |
| show ip dhcp server statistics | Mostrar mensajes dhcp | R3#show ip dhcp server statistics Memory usage 16862 Address pools 2 Database agents 0 Automatic bindings 1 Manual bindings 0 Expired bindings 0 Malformed messages 0 Secure arp entries 0 Renew messages 1 Message Received BOOTREQUEST 0 DHCPDISCOVER 2 DHCPREQUEST 3 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 Message Sent BOOTREPLY 0 DHCPOFFER 2 DHCPACK 3 DHCPNAK 0 |
| ip helper-address <direccionIP> | Conseguir direcciones DHCP del router principal | R1(config)#ip helper-address 172.17.2.1 |