Laboratorio - Ver la tabla de direcciones MAC de los Switches

Este documento está basado en el laboratorio de Cisco Networking Academic en su CCNA-1 disponible en octubre de 2025 denominado 7.3.7 Lab - View the Switch MAC Address Table - ILM. Ha sido adaptado a los equipos disponible en el Laboratorio de Redes del Departamento de Informática y Automática en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.

# Topología

Figura 1: Topología de red. Cable entre los switches (fibra, representado en color naranja) cobre (en color negro).

# Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de red |
| --- | --- | --- | --- |
| S99 | SVI en VLAN 1 | 172.17.0.2 | 255.255.255.0 |
| S98 | SVI en VLAN 1 | 172.17.0.3 | 255.255.255.0 |
| PC-A | NIC | 172.17.0.10 | 255.255.255.0 |
| PC-B | NIC | 172.17.0.11 | 255.255.255.0 |

# Objetivos

Parte 1: Examinar la tabla de direcciones MAC de los switches.

# Aspectos básicos/situación

El propósito de un switch LAN de capa 2 es distribuir tramas de Ethernet a los dispositivos host de la red local. El switch registra las direcciones MAC del host que se pueden ver en la red y asigna esas direcciones MAC a sus propios puertos del switch Ethernet. Este proceso se denomina “armado de la tabla de direcciones MAC”. Cuando un switch recibe una trama de una PC, examina las direcciones MAC de origen y de destino de la trama. La dirección MAC de origen se registra y se asigna al puerto de switch de donde provino. Luego, se busca la dirección MAC de destino en la tabla de direcciones MAC. Si la dirección MAC de destino es una dirección conocida, la trama se reenvía por el puerto de switch correspondiente asociado a esa dirección MAC. Si la dirección MAC no se conoce, la trama se transmite por difusión por todos los puertos del switch, excepto por aquel del cual provino. Es importante observar y comprender la función de un switch y la forma en que distribuye los datos en la red. La forma en que un switch actúa tiene consecuencias para los administradores de redes, cuya tarea es garantizar una comunicación de red segura y uniforme.

Los switches se utilizan para interconectar PC y distribuirles información en las redes de área local. Los switches distribuyen las tramas de Ethernet a los dispositivos host identificados por las direcciones MAC de la tarjeta de interfaz de red.

En la parte 1, armará una topología de varios switches con un enlace troncal que una los dos switches. En la parte 2, hará ping a diversos dispositivos y observará la forma en que los dos switches arman las tablas de direcciones MAC.

Nota: Los switches que se usan son Cisco Cisco Catalyst 3500 Serie XL con Cisco IOS Software (C3500xl-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC5, RELEASE SOFTWARE (fc1)). Se pueden utilizar otros switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio.

Nota: Asegúrese de que los interruptores se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

# Recursos necesarios

- 2 Switches (Cisco Catalyst 3500 Serie XL con Cisco IOS Software (C3500xl-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC5, RELEASE SOFTWARE (fc1))

- 2 PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

- Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola

- Cables Ethernet, como se muestra en la topología

# Instrucciones

Se parte de las configuraciones del laboratorio 2 - Configuración básica de switches y terminales. En este caso el cableado entre los switches es el cable cruzado de cobre.

# Parte 2: Examinar la tabla de direcciones MAC del switch

A medida que los dispositivos de red inician la comunicación en la red, un switch obtiene las direcciones MAC y construye la tabla de dichas direcciones.

## Paso 1: Registrar las direcciones MAC del dispositivo de red.

- Abra el símbolo del sistema en el PC-A y en el PC-B, y escriba ipconfig /all.

¿Cuáles son las direcciones físicas del adaptador Ethernet?

RESPUESTA

- Acceda a los switches S99 y S98 mediante el puerto de consola e introduzca el comando show interface F0/1 en cada switch.

En la segunda línea de los resultados del comando, ¿cuáles son las direcciones de hardware (o la dirección física [BIA])?

RESPUESTA

## Paso 2: Visualizar la tabla de direcciones MAC del switch.

Acceda al switch S98 mediante el puerto de consola y vea la tabla de direcciones MAC antes y después de ejecutar pruebas de comunicación de red con ping.

- Establezca una conexión de consola al S98 e ingrese al modo EXEC privilegiado.

- En el modo EXEC privilegiado, escriba el comando show mac address-table y presione Entrar.

RESPUESTA

Aunque no se haya iniciado la comunicación de red en la red (es decir, sin uso de ping), es posible que el switch haya obtenido las direcciones MAC de su conexión a la PC y al otro switch.

¿Hay direcciones MAC registradas en la tabla de direcciones MAC?

RESPUESTA

¿Qué direcciones MAC están registradas en la tabla? ¿A qué puertos de switch están asignadas y a qué dispositivos pertenecen? Omita las direcciones MAC que están asignadas a la CPU.

RESPUESTA

Si no registró las direcciones MAC de los dispositivos de red en el paso 1, ¿cómo podría saber a qué dispositivos pertenecen las direcciones MAC utilizando solamente el resultado del comando show mac address-table? ¿Esto funciona en todas las situaciones?

RESPUESTA

## Paso 3: Borrar la tabla de direcciones MAC del S98 y volver a visualizar la tabla de direcciones MAC.

- En el modo EXEC privilegiado, escriba el comando clear mac address-table dynamic y presione

Entrar.

RESPUESTA

- Rápidamente, vuelva a escribir el comando show mac address-table.

¿La tabla de direcciones MAC contiene alguna dirección para la VLAN1? ¿Hay otras direcciones MAC en la lista?

RESPUESTA

Espere 10 segundos, escriba el comando show mac address-table y presione Entrar. ¿Hay nuevas direcciones en la tabla de direcciones MAC?

RESPUESTA

## Paso 4: En el Equipo B, hacer ping a los dispositivos en la red y observar la tabla de direcciones MAC del switch.

- En el PC-B abra el símbolo del sistema y vuelva a escribir arp -a.

Sin incluir las direcciones de multidifusión o difusión, ¿cuántos pares de direcciones IP a MAC del dispositivo ha aprendido ARP?

RESPUESTA

- En el símbolo del sistema de PC-B, haga ping al S99 y al S98 de PC-A.

¿Todos los dispositivos tuvieron respuestas correctas? De lo contrario, revise el cableado y las configuraciones IP.

RESPUESTA

- En una conexión de consola al S98, introduzca el comando show mac address-table.

¿El switch agregó más direcciones MAC a la tabla de direcciones MAC? Si es así, ¿qué direcciones y dispositivos?

RESPUESTA

En el Equipo 2, abra el símbolo del sistema y vuelva a escribir arp -a.

¿La caché ARP de la Equipo 2 tiene entradas adicionales para todos los dispositivos de red a los que se les hizo ping?

RESPUESTA

# Pregunta de reflexión

En las redes Ethernet, los datos se distribuyen a los dispositivos por medio de las direcciones MAC. Para que esto suceda, los switches y las PC construyen cachés ARP y tablas de direcciones MAC de manera dinámica. Si la red tiene pocas PC, este proceso parece bastante fácil. ¿Cuáles podrían ser algunos de los desafíos en las redes más grandes?

RESPUESTA

# Tabla de comandos

| Comando | Utilidad | Ejemplo de uso y salida |
| --- | --- | --- |
| show interfaces vlan 1 | Ver detalles de la VLAN 1. Entre ellos la MAC. |  |
| show arp | Consultar la caché de ARP (IP y MAC correspondiente) |  |
| show mac-address-table | Visualiza la tabla de direcciones MAC del switch | S99#show mac-address-table Dynamic Address Count: 1 Secure Address Count: 0 Static Address (User-defined) Count: 0 System Self Address Count: 75 Total MAC addresses: 76 Maximum MAC addresses: 8192 Non-static Address Table: Destination Address Address Type VLAN Destination Port ------------------- ------------ ---- -------------------- 7456.3c3c.4219 Dynamic 1 FastEthernet0/1 |
| clear mac address-table dynamic | Limpiar tabla de direcciones MAC | S98# clear mac address-table dynamic |